『 雨 ド イ ヘ ル メ ッ ト 』 の 取 付

『 雨ドイヘルメット 』 の寸法

『雨ドイヘルメット』は

雨どいの種類・サイズを

選ばず、

ほとんどの雨どいに

取り付けられます。

注意！    　「雨ドイヘルメット」は、必ず

前下り勾配1/2０～4/10で取り付けて下さい。

1.　『 雨ドイヘルメット 』 の取り付け

Ａ　内吊金具

（イ）平行雨樋　 「雨ドイヘルメット」の前部止め穴を使用して

φ４長さ10-16ｍｍで「雨ドイヘルメット」

１本（2ｍ）当たり４～６ヶ所止めて下さい。

（ロ）前高雨樋　 （イ）と同様に止めますが、前下り勾配を

取るため（ロ）図の様に「雨ドイヘルメット」

の下にスペ－サ－(２ｍ)を先付けして下さい。

（スペ－サ－は、６項材料の表参照）

＊目地棒を使用するには、φ４長さ20ｍｍ以上のビス使用

＊塩ビパイプを使用するには、φ４長さ13-16ｍｍ板金ビス使用

（ロ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロ）

スペ－サ－

目地棒目地棒　　　　　　　　　　　　　　　　　　スペ－サ

エンビパイプ

Ｂ　外受金具　 角ドイ含む

（ハ）引掛部付　「雨ドイヘルメット」の前部を雨どい受け金具

と雨どいの間に横から差し込み後部は受け金具

の上に乗せて「雨ドイヘルメット」１本２ｍ

当たり２ヶ所針金で止めてください。（受け金具の

横で止めると雨どいと共に鉢巻きすると針金が

目立ちません。）

（ニ）ワンタッチ爪付き

（ハ）と同様に「雨ドイヘルメット」の前部を

つめで止めて、つめが弱い場合はつめと「雨ドイ

ヘルメット」をビス止めするか又は（ハ）と

同様雨どいと共に針金で鉢巻きします。

（ホ）針金留めタイプ

雨どいの上に「雨ドイヘルメット」を掛けて

その上に針金で止めて下さい。

（ヘ）前高樋・大型どい

「雨ドイヘルメット」が逆勾配や、巾の足りない

場合は図の様に桟木を「雨ドイヘルメット」に

１本２ｍ当たり３～６ヶ所ビス止めして取り付け

て下さい。（桟木は６項材料の表参照）

＊桟木の長さ(Ｌ)は、雨どいの外側の巾(Ｗ)－40ｍｍ＝(Ｌ)でカット。　　　　　　　　　　　　　　桟木

（ト）大型どい

（ヘ）項の前高樋と同様に桟木を使用して

取り付けます。必要があれば（ト）図の様に

調整板や「雨ドイヘルメット」２枚使用

出来ます。

Ｃ　内樋

（ 内樋対策の要望も多くありここでその１例を示します。）

内樋の構造は、色々あり現場に合わせて

取り付ける必要がありますので事前に問い

合わせ下さい。

２.　集水器の処理

Ａ型をおすすめします。（角型．半丸）

集水器の上に「雨ドイヘルメット」を

通す事が出来、取り付け簡単です。

（積雪に対して有効です。）

Ｂ型の場合

１．集水器の部分を空ける。（落葉の一部は集水マスに

入りますがほとんど問題ありませんが、集水器部は

積雪対策になりません。）

２．集水部の前部の低いものでは図の様に

集水器の上に「雨ドイヘルメット」

を通す事が出来ます。

外観は劣りますが、特に雪に対して有効です。

３．谷部の処理　（入隅）

谷部（入隅）においては、雨水が集中するので図の様に

「雨ドイヘルメット」を空けて、その上からステンレス網

をビス止めして下さい。

谷が長く、雨水が大量の場合谷ドイ排水処理器

「谷ドレ－ン」を御利用下さい。

「谷ドレ－ン」パンフレット参照

４．「雨ドイヘルメット」取り付けの留意点

１．「雨ドイヘルメット」は、必ず前下がり勾配

１／２０～４／１０で取り付けて下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　✖

前高雨どい（図に示す特に和瓦使用）の場合

雨どいの取り付けから注意して下さい。

２．雨水の落ちる軒先から「雨ドイヘルメット」

までの落差１０㎝以内にして下さい。

（実際、既設の雨どいでも１０㎝以上の

ものは、ほとんどありません。）

５．保守・清掃等

雨どいの内に落葉等が入る事はなく「雨ドイヘルメット」の上落ちた落葉等はほとんど風で飛散し

掃除の必要はありません。落葉の多い所では「雨ドイヘルメット」の上に積もる場合がありますが

ホ－キ等で簡単に積もった落葉を掃き落とせます。しかも、その場合でも積もっている所を視認

出来ますので、その部分だけを掃除すれば良いので大変楽です。

６．必要な工具・材料・標準歩掛

工具　　電動切断器又はジスクグラインダ－（チップソ－使用　鉄用、アルミ用）、

電池ドリル（又は電動ドリル）

ノコギリ（細目）、ハンマ－、ペンチ

材料　　針金（ステンレス＃２０φ０.９,＃２２φ０.７５,銅線＃１８,＃２０）

ビスφ４長さ20～30ｍｍ、板金φ４長さ10-13、13-16ｍｍ

スペーサー・桟木用材  （前高・大型樋用  ロ・ヘ参照　）       目地棒(発泡樹脂)

スペーサー　２ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L

| 目地棒Hmm | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 価格 | 160 | 220 | 310 | 560 | 780 |  |
| パイプV P | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Φ mm | 18 | 22 | 26 | 32 | 38 | 48 |
| 価格 | 220 | 330 | 400 | 580 | 700 | 700 |

H

塩ビパイプ

L

スペーサー　2ｍには、目地棒と塩ビパイプを用意しています。

表の中から、前高雨樋に合う高さの目地棒(H)

または塩ビパイプ(Φ)選んで下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Φ

＊目地棒を使用するには、φ４長さ18ｍｍ以上のビス使用

＊塩ビパイプを使用するには、φ４長さ13-18ｍｍ板金ビス使用

桟木　　前高雨樋・大型どい

スペーサー　2ｍを雨どいの巾（Ｗ）の必要な長さに切断し桟木として使用します。

桟木の長さ(Ｌ)は、雨どいの外側の巾(Ｗ)－40ｍｍ＝(Ｌ)でカットして下さい。

目地棒は、塩ビパイプより弱いので桟木の長さ（Ｌ）が１００ｍｍ以上の時は、

塩ビパイプを使用して下さい。

標準歩掛　　１ｍ当り

現場の条件が良好の場合です。　　　　　足場のある場合（新築時等）　　０.０４人

（２０ｍ以上施工）　　　　　　　　　ハシゴ脚立等使用　１階　　　　０.０５人	-

〃          ２階        ０.０９人

※　お　願　い

市販の雨樋には、多くのメーカーと種類があります。当社でも調査していますが、皆様の現場で、

取り付け説明書に不都合があれば、お知らせ下さいます様、お願い申し上げます。

【お問い合わせ】              ㈱善衛門産業  〒939-0135　富山県高岡市福岡町本領３９７番地

TEL（0766)64－3939       Fax(0766)64－5535

URL　http://www.zennemon.sakura.ne.jp/　Email zem@basil.ocn.ne.jp